酪氨酸酶(TYR)活性检测试剂盒说明书

微量法 100管/96样

正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

酪氨酸酶(EC 1.14.18.1，TYR，Tyrosinase)是1种结构复杂的含多亚基的含铜氧化还原酶，具有双功能的含铜糖蛋白，广泛存在于微生物、动植物和人体中，参与黑色素的生物合成。酪氨酸酶是生物体合成黑色素的关键酶，也是引起果蔬酶促褐变的主要因素，同时也对昆虫的免疫及生长有重要影响。

测定原理：

L-酪氨酸在酪氨酸酶的作用下生成多巴，多巴经酪氨酸酶催化生成多巴醌，多巴醌与MBTH生成紫红色物质，在505nm处有特征吸收峰，据此可以计算酪氨酸酶的活性。

试剂组成和配制：

| 产品名称 | AO050-100T/96S | Storage |
| --- | --- | --- |
| 提取液：液体 | 110mL | 4℃ |
| 试剂一：液体 | 30mL | 4℃ |
| 试剂二：粉剂 | 3瓶 | 4℃避光 |
| 试剂三：液体 | 5mL | 4℃ |
| 试剂四：粉剂 | 1瓶 | 4℃避光 |
| 说明书 | 一份 |  |

提取液、试剂一：若有试剂析出，可37℃复溶。

试剂二：临用前每瓶加入7mL试剂一充分溶解待用，现配现用。溶解后易氧化，24h内要尽快用完。试剂二较难溶解，可37℃水浴或超声助溶，确保溶解完全。

试剂四：临用前加入1.65mL蒸馏水溶解待用，该试剂为饱和溶液，若有析出可置于45℃水浴锅加热溶解；用不完的试剂放4℃避光保存8周。

需自备仪器和用品：

酶标仪、低温离心机、水浴锅/恒温培养箱、可调式移液器、96孔板、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、冰、蒸馏水。

样本处理：

- 组织样本：按照质量(g)：提取液体积(mL)为1： 5~10的比例(建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液)加入提取液，进行冰浴匀浆。12000g，4℃，离心10min，取上清，置于冰上待测。

- 细菌或细胞样本：收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃去上清；按照细菌或细胞数量(106个)：提取液体积(mL)为5~10：1的比例(建议500万个细菌或细胞加入1mL提取液)，超声破碎细菌或细胞(冰浴，功率200W，超声3s，间隔10s，重复30次)；8000g，4℃离心10min，取上清，置于冰上待测。

测定步骤：

1、酶标仪预热30min以上，波长调至505nm。

2、实验前，根据样本数量取部分试剂二37℃预热5min。

4、在96孔板/EP管内按序依次加入下列试剂：

| 试剂名称(μL) | 测定管 | 空白管 |
| --- | --- | --- |
| 试剂二 | 200 | 200 |
| 试剂三 | 40 | 40 |
| 样本 | 27 | - |
| 蒸馏水 | - | 27 |
| 充分混匀，37℃准确反应30min |  |  |
| 试剂四 | 13 | 13 |
| 充分混匀，于12000g，4℃离心5min，取上清液200μL于96孔板中，测定505nm处的吸光度，分别记为A测定、A空白。计算ΔA测定=A测定-A空白。空白管只需测1-2次即可。 |  |  |

酪氨酸酶酶活计算公式：

- 按蛋白浓度计算：

单位定义：每mg组织蛋白在反应体系中每分钟使505nm下的吸光值变化0.005定义为一个酶活单位。

酪氨酸酶活性(U/mg prot)=ΔA测定×V反总÷(V样×Cpr)÷0.005÷T×F=69.14×ΔA测定÷Cpr×F

建议使用本公司BCA法蛋白质含量测定试剂盒，货号：PDM005 PDM006。

- 按样本质量计算：

单位定义：每g组织在反应体系中每分钟使505nm下的吸光值变化0.005定义为一个酶活单位。

酪氨酸酶活性(U/g 质量)=ΔA测定×V反总÷(V样÷V提取×W)÷0.005÷T×F=69.14×ΔA测定÷W×F

- 按细胞/细菌数量计算：

单位定义：每106个细胞或细菌在反应体系中每分钟使505nm下的吸光值变化0.005定义为一个酶活单位。

酪氨酸酶活性(U/106 cell)= ΔA测定×V反总÷(N×V样÷V提取)÷0.005÷T×F=69.14×ΔA测定÷N×F

V反总：反应总体积，280μL=0.28mL；V样：加入的样本体积，27μL=0.027mL；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；W：样本质量，g；V提取：提取液体积，1mL；N：细胞或细菌总数，以百万计；T：反应时间，30min；F：样本稀释倍数。

注意事项：

- 当样本ΔA大于1.5时，建议将样本用蒸馏水稀释后测定。计算时注意同步修改计算公式。

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

实验实例：

样本检测：

| 样本 | 质量 | 稀释倍数 | A测定 | A空白 | ΔA测定 | 酪氨酸酶活性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛肝 | 0.18g | 1 | 0.143 | 0.051 | 0.092 | 35.34 U/g 质量 |
| 白玉菇 | 0.338g | 4 | 0.39 | 0.051 | 0.339 | 277.38 U/g 质量 |

常见问题及解决方案：

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 样品读数重复性差 | 样品类型不合适 | 参考说明书了解不兼容的样品类型 |
|  | 组织样品匀浆不充分 | 延长超声时间/增加匀浆器的研磨次数 |
|  | 样品反复冻融次数过多 | 将样品分装，不可反复冻融 |
|  | 样品中含有干扰物质 | 排查干扰物质，必要时对样品进行脱蛋白处理 |
|  | 样品读数超出线性范围 | 对样品进行浓缩或稀释，使读数处于线性范围内 |
|  | 孔中有气泡 | 气泡会干扰读数，操作时尽量避免产生气泡，读数前务必去除气泡 |
| 样品和标准品读数偏低/偏高 | 样品放置时间过长或储存不当 | 使用新鲜制备的样品，按推荐温度保存至使用前 |
|  | 试剂盒组分未完全解冻 | 待组分完全解冻后轻轻混匀再使用 |
|  | 试剂在冰上放置时间过长 | 每次使用前新鲜配制反应混合液 |
|  | 孵育时间/温度不当 | 参考说明书推荐的孵育时间和/或温度 |
|  | 试剂加样量错误 | 检查移液枪是否校准(始终使用能吸取整体积的最小量程移液枪)；尽量避免吸取过小体积的试剂 |
|  | 配制反应混合液时移液误差 | 始终配制混合母液 |

参考文献：

- Kim, Dae Wook et al. "Phenols displaying tyrosinase inhibition from Humulus lupulus." Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry vol. 31,5 (2016): 742-7. doi:10.3109/14756366.2015.1063621